データ取得ソフト”InsMon”使用マニュアル

多摩川精機株式会社

目次

１．使用範囲	3

２．準備するもの	3

３．対応機種	3

４．起動と通信確認	4

５．ＣＯＭポートの変更	5

６．通信速度の変更	7

７．計測	8

８．送信周期の変更	9

９．データの保存	10

# １．使用範囲

InsMonは小型3軸慣性センサユニットのデータ受信に使用できます。

# ２．準備するもの

通信を行うため以下の5つを準備してください。

(1) PC (Windows7 64bit 以前のOS）

(2) RS232ケーブル（各機種指定のケーブルもしくは相当品）

(3) 電源ケーブル（各機種指定のケーブルもしくは相当品）

(4) USB-RS232変換ケーブル（PCにCOMポートが内蔵されている場合は不要です。）

(5) 通信用ソフトウェア InsMon

# ３．対応機種

(1) AU7428シリーズ（ケース入りTAG244も含む）

(2) AU7554シリーズ（ケース入りTAG250も含む）

(3) AU7498シリーズ

(4) AU7595シリーズ（ケース入りTAG247も含む）

# ４．起動と通信確認

(1)Insmon.exeを実行し、”InsMon”を起動してください。図1の画面が表示されます。

(2)通信の確認を行うため、赤枠のVERボタンを押してください。ターミナル画面に送信コマンドが緑字で表示されます。

(3)正常に通信が出来ていれば、ターミナル部分にソフトウェアバージョンが青字で表示されます。応答が表示されない場合は、通信が確立できていません。

(4)通信が確立できていない場合は、５.COMポートの変更 を参照してください。

図1. 起動後の画面

# ５．ＣＯＭポートの変更

(1) 現在接続しているＣＯＭポートの確認を行います。

(2) OSのデバイスマネージャーの画面を開き、その中の "ポート(COMとLPT)" の項を確認してください。ＵＳＢ変換ケーブルを使用している場合、"USB Serial Port"という表示が追加されており、その隣にＣＯＭ番号が表示されています。図２の例であればCOM番号は"COM７"になります。

(3) COM100（3ケタ）以降の場合は接続できません。その場合はCOMポートの変更を行い、COM99より若いポートになるように設定してください。

図２．デバースマネージャー画面

(3) 再度InsMonを開き、メニューの通信－切断をクリックし、通信を切断します。

(4) 切断後、メニューの通信－通信設定をクリックします。ポートの部分を設定したいＣＯＭポートに変更します。

(5)メニューの通信－接続をクリックし、通信を開始します。

(6)p4の"４.起動と通信の作業"を再度行い、VERコマンドの応答があるか確認してください。

# ６．通信速度の変更

工場出荷時は通信速度は115.2kbpsに設定されています。通常使用の場合、通信速度の変更は必要ありませんが、お使いの環境で115.2kbpsでの使用が困難な場合は通信速度の変更を行ってください。

(1) Insmon.exeを実行し、”InsMon”を起動してください。データ受信は停止状態で行ってください。

(2) IMUの電源を入れて接続状態で、"COM"ボタンを押してください。下記の画面が表示されます。

(3)ビット/秒　を希望の設定値に変更してOKを押してください。

(4)IMUの電源を入れ直してください。

(5) (2)の画面を開いて"AUTO"を押すと接続が完了します。

注) 通信速度は工場出荷時115.2kbps 、GPSタイプの場合最大100Hz、その他の機種は最大200Hz送信に設定してあります。通信速度を下げると最大周期での送信はできません。その場合は出力周波数を受信可能な周波数まで下げてください。

# ７．計測

(1)Insmon.exeを実行し、”InsMon”を起動してください。

(2) モニタ３のボタンを押すと下記画面が表示されます。（表示は機種により異なります。）

(2)

(4)

図3. 計測画面

(3) 本体の電源を入れてください。正常に動作するとLEDが緑色で点滅します。

(4) “Req.”ボタンを押すとデータ受信を開始します。正常に受信ができていれば各センサ値が表示されます。測定を終了する場合は”Stop”ボタンを押してください。

# ８．送信周期の変更

(1) Reqボタンの右にある">"のボタンを押してください。

(2)

(2) コマンドの編集という小さいウィンドウが表示されます。

(3) 図4赤枠の部分が送信周波数の設定値となっています。希望の値をセットして送信ボタンを押してください。

図４. コマンドの編集画面

受信可能な周波数は２００を整数で割った周波数となります。（200, 100, 66, 50,…Hz）

（150Hzと入れた場合は自動的に100Hz、75Hzと入れた場合は66Hzで受信されます）

また1Hz未満の設定は、0.5、0.2、0.1Hzの３種が受信可能です。

# ９．データの保存

(1) 保存ファイル名を入力し、保存のボックスにチェックを入れます。（拡張子はBINのみ対応）

(2) “Req.”ボタンを押すとデータ受信を開始します。測定を終了する場合は”Stop”ボタンを押してください。測定データは実行ファイルと同一フォルダに生成されます。

(3) データ取得終了後、メニューのファイル－BINARYテキスト変換　からBINファイルをcsvファイルに変換することができます。変換割合指定（通常1）で取得データを間引くこともできます。

(1)

(3)